- 中山市第二人民医院智能发光药筐系统采购项目

- 需求书

- 项目背景

随着我院信息化水平的不断提升，门诊患者自助缴费的比例越来越高，部分患者就诊缴费后未及时到药房取药，引起药房已调剂好的药筐堆积较多，导致药房发药找药筐难、易发错药等问题，进而出现等候取药排长队的情况，影响药房工作效率及患者就医满意度。为了解决上述问题，现需采购一套“智能发光药筐系统”，提高发药效率，降低发错药可能性，促使我院医疗综合服务能力提升。

- 项目目标

通过建设智能发光药筐系统，解决“人找药”的问题，为医院药房提供实时处方自动化绑定、发药统计、绩效考核等智能化业务支持。患者可以通过显示屏的姓名提示排队取药，药师可以通过“亮灯”提示快速定位到药品，大部分情况下不再需要呼喊患者名字，使医院门诊大堂更有秩序，药房的麦克风音量也不再影响医生诊疗。同时通过该系统建设，避免药师找药而浪费时间，提高药师工作效率，减少了患者的取药等候时间，进一步提升患者的就诊满意度。主要目标包括：

- 实现医嘱信息与药物使用信息的闭环管理，保障用药安全。

- 实现药品与门诊发药场景的自动闭环管理，保障流程高效。

- 实现配药药师的自动化绩效管理。

- 技术要求

- 建设内容清单

| 序号 | 模块 | 服务内容 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 软件系统 | 智能发光药筐管理控制系统 | 1套 |
| 2 | 对接服务 | HIS系统对接 | 1项 |
| 3 |  | 智能电子药筐对接 | 1项 |
| 4 | 硬件 | 智能电子药筐 | 100个 |
| 5 |  | 药筐绑定台 | 3个 |
| 6 |  | 寻呼控制器 | 1个 |

- 软件系统要求

需提供智能发光药筐管理控制系统，具备以下功能：

1、需能够与智能发光药筐无线连接，实时采集药筐信息。

2、在接收HIS系统传递的处方信息后，在药师将处方药品放入智能药筐时，系统支持将药师工号、患者处方、药筐进行绑定，使药品、药筐、处方信息一一对应，保证准确性。

3、系统支持自动生成配药单并提供打印功能，可对配药单进行个性化定制。

4、发药窗口扫描患者取药码后，系统自动提示该处方药品所在药筐，并触发药筐指示灯闪烁，提示药师取药。

5、药师发药完毕后系统自动完成药筐与当前患者解绑，并将发药数据反馈给HIS系统。

6、系统支持对当前所有药筐情况进行总览，并可详细查看已绑定患者处方药筐内处方详情，提供辅助发药提示，帮助药师及时判断处方的处理过程。

7、系统支持对药房发药情况的总体统计分析，并支持对各药师工作绩效的统计分析。

8、系统支持通过HIS分配的窗口数据进行窗口的绑定和读取。

- 系统对接要求

- HIS系统对接

需完成智能发光药筐系统与HIS系统对接，获取医嘱处方信息、窗口数据，并将发药数据反馈给HIS系统。

- 智能电子药筐对接

需完成智能发光药筐系统与药筐的无缝对接，实现药筐与患者处方绑定与解绑，以及触发药筐指示灯闪烁。

- 硬件参数要求

- 智能电子药筐参数要求

- 具备指示灯；

- 具备可擦写芯片；

- 药筐尺寸、颜色支持定制；

- 可叠放，节省空间；

- 药筐可以随意摆放，不受固定位置的限制，无需使用药架；

- 支持无线充电模式充电；

- 电池充满后可持续使用30天以上。

- 药筐绑定台参数要求

- 系统操作软件为简体中文；

- 不小于15英寸触摸显示屏；

- 控制方式为MCU+无线射频；

- 配备定制版热敏打印机；

- 配备处方读写器；

- 支持ID编码识别；

- 电源220V。

- 寻呼控制器参数要求

- 通讯方式为 RS232+无线射频传送数据；

- 电源220V。

- 信息安全要求

本项目系统应按照等级保护二级或以上标准建设，若采购人开展等级保护测评，成交供应商须配合完成本项目系统等级保护测评整改工作，协助完成本项目系统等级保护备案并通过测评。